ПАСПОРТ

Кнопки управления XB2-BA

## НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопки управления XB2-BA (далее – кнопки) предназначены для дистанционного управления электромагнитных аппаратов (контакторов, реле и пр.) в электрических цепях управления переменного тока напряжением до 600V частотой 50/60Hz и постоянного тока напряжением до 600V.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

| Стандарты | GB 14048.5, IEC/EN 60947-5-1 |
| --- | --- |
| Номинальный тепловой ток на открытом воздухе (Ith), A | 10 |
| Категория перенапряжения изоляции (Ui), V | 600 |
| Номинальное импульсное перенапряжение (Uimp), V | 6000 |
| Номинальная частота (f), Hz | 50_60 |
| Номинальный ток (In) для АС-15 (220/230V), A | 3 |
| Номинальный ток (In) для АС-15 (120V), A | 6 |
| Номинальный ток (In) для АС-15 (600V), A | 1,2 |
| Номинальный ток (In) для DС-13 (250V), A | 0,27 |
| Номинальный ток (In) для DС-13 (125V), A | 0,55 |
| Номинальный ток (In) для DС-13 (600V), A | 0,1 |
| Степень защиты по фронту | IP40, IP65 с защитным колпачком |
| Степень загрязнения | 3 |
| Температура окружающей среды (рабочая), ℃ | -25 _ +70 |
| Температура хранения, ℃ | -40 _ +70 |
| Электрическая износостойкость, не менее циклов | 1000000 |
| Механическая износостойкость, не менее циклов | 5000000 |
| Установочный диаметр Ø, mm | 22 |
| Конструкция кнопки | плоская, металлический корпус, без фиксации |
| Цвет управляющей головки | черный, зеленый, красный |
| Тип контактов | 1NO, 1NC |

Основной ассортимент приведен в таблице 2

Таблица 2

|  | Артикул | Цвет управляющей головки, тип контактов |
| --- | --- | --- |
|  | XB2-BA21-b | черный, 1NO |
|  | XB2-BA31-g | зеленый, 1NO |
|  | XB2-BA42-r | красный, 1NС |
| Аксессуары |  |  |
|  | ZB2-BE101 | зеленый толкатель, 1NO |
|  | ZB2-BE102 | красный толкатель, 1NC |
|  | XB2 | XB2-BA (IP65 |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

## Габаритные и установочные размеры кнопок приведены на рисунке 3.1.

Рис.3.1 Габаритные и установочные размеры кнопки XB2-BA.

- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Группа механического исполнения кнопок относиться к М1 по ГОСТ 17516.1, предназначены для установки в условиях, удовлетворяющих степени загрязнения 3. Кнопки устанавливаются в отверстия диаметром 22mm на двери или плоскости щитов, пультов с толщиной стенки 1_6mm.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кнопки поставляются в групповой упаковке, руководство по монтажу и эксплуатации выдается в 1 экземпляре на каждую упаковку изделий.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Кнопки предназначены для установки в оболочку, имеющую степень защиты не менее IP21 согласно ГОСТ 14254-96. Перед установкой кнопок необходимо осмотреть их на наличие видимых повреждений, произвести пробное нажатие. В случае обнаружения повреждений или дефектов, кнопки подлежат замене на исправные. Монтаж кнопок должен производиться электротехническим персоналом при соблюдении условий безопасного выполнения работ.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопки должны эксплуатироваться при среднем значении относительной влажности не более 90%, высота над уровнем моря не более 2000m, окружающая среда не должна содержать пыль, дым, коррозионные или воспламеняющийся газ, пары кислот. Условия эксплуатации УХЛ4, диапазон рабочих температур -25…+70°С.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование кнопок может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +70°С и относительной влажности не более 70%.

  - Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

  - Срок службы: не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кнопки соответствуют GB 14048.5, IEC/EN 60947-5-1.

Изготовитель гарантирует работоспособность кнопок и соответствие их технических характеристик указанным в паспорте в течение всего срока гарантии при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Дата продажи «__» 	20__г. Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300