ПАСПОРТ

Выключатель-разъединитель серии HGLB

IEC 60947-3

1. Основные технические характеристики:

Рубильники поворотные РПВ предназначены для включения, выключения нагрузки электрических установок. Рубильники РПВ  могут быть использованы как выключатели нагрузки, обеспечивающие видимый разрыв.

Области применения:

– распределительные шкафы низкого напряжения;

–промышленные и энергетические распределительные  устройства

Условия эксплуатации.

Рубильники типа РПВ предназначены для установки в закрытых помещениях, не содержащих пыли, едких и взрывоопасных газов:

– климатическое исполнение У, УХЛ,

– диапазон рабочих температур от минус 25°C до +55°C

– высота над уровнем моря до 2000 м.

Технические характеристики

Число полюсов    3,4

Максимальный номинальный ток (корпус) Inm, А 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200

Номинальный рабочий   ток In, А     160, 250, 400, 630, 1000,

1250,1600, 2000, 2500, 3200

Максимальное значение номинального тока при коротком замыкании, кА    100-220

Номинальное напряжение, В      АС 230/690

Номинальная частота сети, Гц    50/60

Напряжение изоляции, В    1000

Импульсное напряжение, кВ    12

Диапазон рабочих температур  0С     -25  ~ +55

Условия эксплуатации     УХЛ4

Габаритные и посадочные размеры (рисунок 1, 2, 3)

Рисунок 1. HGLB 1000,1250,1600 А

Рисунок 2.  HGLB 2000, 2500, 3200 А

Рисунок 3.  HGLB 160, 250, 400, 630 А

2. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технической документации завода-изготовителя при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев с момента поступления к потребителю. Срок службы выключателя-разъединителя определяется количеством циклов ВО и предельной коммутационной способности. Выключатели-разъединители, которые до истечения гарантийного срока отработали общее количество циклов ВО и предельной коммутационной способности, замене не подлежат.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, вышедшее из строя при нарушении заказчиком правил эксплуатации.

3. Консервация

4.1 Выключатель-разъединитель специальной консервации не подлежит

4. Идентификационный номер

Идентификационный номер заводом изготовителем не присваивается

Инвентаризационный номер ___________________________________

5. Соответствие

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

6. Утилизация

Выключатель-разъединитель HGLB не подлежит специальной утилизации.

Изготовитель

Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Штамп технического контроля изготовителя

Дата изготовления(месяц, год):.201    г.

Дата продажи (дата, месяц, год):        .       .201    г.

Претензии по изделию и вопросы гарантийного ремонта направлять по адресу ООО «НОВА СИСТЕМ» 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д14, оф.300, тел.факс: +375(17)285-95-71 или в организацию, которой было продано изделие.